# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине

«Сети и телекоммуникации»

# РУКОВОДИТЕЛЬ:	Гай В.Е.

# СТУДЕНТ :	 Беляева Л.А.

# Группа 19-АС

Работа защищена «__» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2021

Задание:

Для экспериментов использовать схему из первой лабораторной работы. Все ip-адреса (или маски) необходимо поменять так, чтобы адрес сети у всех компьютеров был один. Все действия должны быть выполнены в симуляторе сетей CORE.

3 вариант

Ход работы:

Схема из 1 ЛР со всеми изменениями:

Для запуска packEth в консоли выполняем команду «xhost +», в консоли узла «DISPLAY=:0 packeth».

Разрешили подключаться к серверу с любых хостов командой xhost+

Генерируем arp пакет

Destination: широковещательный адрес

Sourse: через ifconfig узнаем мак адрес пк 0

Затем убедимся, что кадр ARP-ответа был получен после посланного запроса.

Вывести arp таблицу (команда «arp»)

Запускаем

PC0

PC1

Компьютер, который пакет получил, добавил в таблицу mac адресов PC0.

Выделить на схеме и обозначить три компьютера: A, B, Сервер.

Организация чата между узлами с помощью netcat.

Используем команду утилиту netcat так, чтобы компьютер B начинал прослушивать порт 9000, а компьютер А передавал сообщения по ipадресу и порту 9000.

На пк А пишем nc –lp 9000

На пк Б nc 10.0.1.1(ip куда хотим отправить) 9000

Следующим действием нам нужно перехватить пакеты. Т.е Сервер представится PC(A), как PC(B) и будет пропускать через себя пакеты, которые между ними шли. Для этого мы вновь используем программу PackETH, которая запускается на PC(C) – Сервере.

Указываем мак компьютера A и мак 3 компьютера

И если теперь наш PC(A) захочет отправить какое-нибудь сообщение PC(B), то оно до него не дойдет: