# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра “Вычислительные системы и технологии”

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________            Гай В. Е.

(подпись)

# СТУДЕНТ:

# группы 19-В-1

________________            Жеглов Г. В.

(подпись)

Работа защищена «___»____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2021

Задание

Для экспериментов использовать схему из первой лабораторной работы. Все ip-адреса (или маски)

необходимо поменять так, чтобы адрес сети у всех компьютеров был один.  Все действия должны

быть выполнены в симуляторе сетей CORE.

Часть 1. Формирование запроса и получение ответа

1. Начать захват пакетов при помощи WireShark.

2.  Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты PackETH и отправить его в сеть  (компьютеры

выбрать самостоятельно).

3.  Убедиться,  что  был  получен  кадр  ARP-ответа,  соответствующий  посланному  запросу.

Захваченные пакеты сохранить для отчета. Вывести arp таблицу (команда «arp»).

4. Прекратить захват пакетов.

Часть 2. ARP-спуфинг

1. Выделить на схеме и обозначить три компьютера: A, B, Сервер.

2. Подготовить кадр ARP-ответа, направляемый Сервером хосту А  с помощью программы PackETH.

Кадр  должен  быть  составлен  так,  чтобы  MAC-адресу  Сервера  соответствовал  IP-адрес  хоста  В.

Вывести arp таблицу на хосте А. Отправить сформированный пакет от Сервера хосту А.

Для запуска packEth в консоли выполните команду «xhost +», в консоли узла «DISPLAY=:0 packeth»

или «DISPLAY=:0 packeth  --sync».

netcat (англ.  net сеть  + cat)  —  утилита Unix,  позволяющая  устанавливать  соединения  TCP и  UDP,

принимать оттуда данные и передавать их.

Организация чата между узлами с помощью netcat:

1. На первом узле (192.168.1.100):

$ nc -lp 9000

2. На втором узле:

$ nc 192.168.1.100 9000

3. Начать захват пакетов при помощи WireShark на Сервере.

4. Попытаться установить соединение между хостом А  и хостом В с помощью программы netcat  (А

отправляет сообщения В). Убедиться, что запросы от хоста  A, направленные  хосту В поступают  на

Сервер.

5. Прекратить захват пакетов.

6.  Сохранить  для  отчета  отправленный  кадр  ARP-ответа  и  несколько  перехваченных  пакетов,

переданных на Сервер, arp таблицу хоста А.

Собранная схема

Часть 1. Формирование запроса и получение ответа

Узнаю mac-адрес PC1

На PC1 запускаю packeth

На PC4 запускаю Wireshark

ARP таблица

Часть 2. ARP-спуфинг

Назначаю компьютеры A, B и Server

На узле A nc –lp 9000

На узле B nc 10.0.0.22 9000

Открываю packeth на Server и сформировываю ARP ответ. Server представится узлу A как узел B.

Компьютер B не получит сообщение узла A, но его получает Server

Через некоторое время компьютер A пошлёт широковещательный запрос для получения mac – адреса компьютера B и пакеты дойдут до B