Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курс “Сети и телекоммуникации”

Отчет по лабораторной работе №3

Выполнил: Федоров Н.А.

Группа: 19-В-2

Проверил: Гай В.Е.

Нижний Новгород 2021

Ход работы

Часть 1. Формирование ARP-запроса и получение ответа

Схема сети:

Сетевой интерфейс eth0 компьютера n2 - А:

Сетевой интерфейс eth0 компьютера n3 - В:

Сетевой интерфейс eth0 компьютера n4 - С:

Сформируем пакет ARP-запроса с помощью программы Packeth на компьютере n2:

- Destination – широковещательный MAC-адрес (ff:ff:ff:ff:ff:ff),

- Source – MAC-адрес источника n2 (00:00:00:aa:00:00)

- Sender MAC – MAC-адрес отправителя n2 (00:00:00:aa:00:00)

- Sender IP – IP-адрес отправителя n2 (192.168.0.20)

- Target MAC – MAC-адрес получателя n3, который пока неизвестен (00:00:00:00:00:00)

- Target IP – IP-адрес получателя n3 (192.168.0.21)

- Выберем интерфейс с которого будет посылаться пакет – eth0

Выполним захват пакетов - запустим Wireshark на компьютере n2

Сформированный пакет был отправлен на коммутатор, который разослал аналогичные пакеты всем участникам сети:

Broadcast ARP-запрос получат все хосты в сети, а ARP-ответ будет получен только хостом n2, который отправил ARP-запрос на получение MAC-адреса.

Результаты захвата пакетов на n3:

1 пакет – сформированный ARP-запрос на компьютере n2

2 пакет – ARP-ответ от 192.168.0.21 с информацией о MAC адресе искомого хоста:

Вывод ARP-таблицы на хосте n2:

В силу особенности ручной генерации ARP-пакетов программой Packeth на хосте n2 после получения ответного пакета от n3 в arp таблице не появляется запись соотвествия MAC и IP адресов.

Вывод ARP-таблицы на хосте n3:

Часть 2. ARP-спуфинг

Под ARP-спуфингом понимается выдача злоумышленником своего MAC-адреса за MAC-адрес другого компьютера.

В нашем примере пакеты, отправляемые с n2 на IP-адрес n3, будут отправляться на хост n4, в результате реализации этой атаки.

Нормальный обмен информацией между n2 и n3

Сгенерируем трафик между n2 и n3 с помощью программы netcat:

- n2 будет являться сервером

- n3 является клиентом

Выполним захват пакетов на n3:

Выполняется трёхшаговый процесс установки соединения между n2 и n3 по протоколу TCP:

1 пакет отправляется с n2 на n3 с предложением начать обмен данными

2 пакет отправляется с n3 на n2, в котором сообщается готовность n3 к обмену

3 пакет отправляется с n2 на n3 с подтверждением согласия

Захват пакетов на n3

Начнем обмен данными между хостами:

Обмен между n2 и n3

1 пакет отправляется от n2 к n3 с данными

2 пакет отправляется от n3 к n2, в котором подтверждается получение предыдущего

Захват пакетов на n3

В случае если пакет с подтверждением не получен, идет повторная отправка пакета с данными.

Хост n4 не видит проходящий трафик между n2 и n3

Захват пакетов на n4

Реализация ARP-спуфинга

Сформируем ARP-ответ на хосте n4, в котором сообщим хосту n2, что MAC-адресу n4 соответствует IP-адрес хоста n3 – т.е:

- В поле Destination укажем MAC хоста n2 –  00:00:00:aa:00:00

- В поле Source укажем MAC хоста n4 –  00:00:00:aa:00:02

- В поле Sender MAC укажем MAC хоста n4 –  00:00:00:aa:00:02

- В поле Sender IP укажем IP хоста n3 –  192.168.0.21

- В поле Target MAC укажем MAC хоста n2 –  00:00:00:aa:00:00

- В поле Target IP укажем IP хоста n2 –  00:00:00:aa:00:00

- Выберем интерфейс, с которого отправляется пакет: eth0

Сформированный пакет ARP-ответа

После отправки сообщения hello, с n4 был отослан сформированный ARP-ответ на n2, c «неправильным» соответствием IP и MAC адреса.

n3 не получает отправленные сообщения

После отправки такого пакета обновляется arp-таблица хоста n2, в результате чего IP-адресу n3 будет соответствовать MAC-адрес n4.

Вывод ARP таблицы n2

Поэтому, отправляя сообщение xx4 на IP 192.168.0.21, пакет придет на n4, и не получив подтверждение будет проводиться повторная отправка этого пакета (Retransmission).

Захват пакетов на n4

Подтверждение о получении пакета от 192.168.0.21 не было получено, т.к. хост n3 не видел этот пакет, этот пакет получил n4:

Захват пакетов на n3

Хост n2 отправляет ARP-запросы на MAC n4 с целью узнать верный MAC-адрес (12-14 строки).

Т.к. он в течение некоторого времени не получил ответа от MAC n4 о том, что его IP – 192.168.0.21, n2 почти сразу начинает широковещательную рассылку с целью узнать верный MAC (15 строка).

Захват пакетов на n4

Поскольку широковещательную рассылку видят все участники сети, n3 получает ARP-запрос с просьбой для хоста 192.168.0.21 отправить свой MAC(1 строка) и отправляет правильный MAC(2 строка).

Захват пакетов на n3

После чего возобновляется процесс передачи между n2 и n3, теперь n3 получает отправленные пакеты с n2:

Возобновление передачи