# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

Лабораторная работа №4

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________                           Гай В. Е.

(подпись) 		 	(фамилия, и.,о.)

# СТУДЕНТ:

________________                          Лосев Д. А.

(подпись)			(фамилия, и.,о.)

19-АС

(шифр группы)

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2021

Задание:

1. Подключиться к UDP серверу с помощью TCP клиента. Объяснить полученные пакеты в WireShark.

2. Запустить TCP клиент, сервер, передать данные, затем прервать соединение (Ctrl + C) на стороне сервера. Объяснить полученные пакеты в WireShark.

3. Запустить TCP клиент, сервер, передать данные, затем прервать соединение (Ctrl + C) на стороне клиента. Объяснить полученные пакеты в WireShark.

Ход работы:

Структура сети:

1. Подключиться к UDP серверу с помощью TCP клиента.

Запуск UDP сервера:

Подключение к UDP с помощью TCP:

Сервер получает запрос на подключение с флагом SYN, затем посылает ответ с флагами RST (reset) – разрывом соединения и ACK – потому что протоколы TCP и UDP несовместимы.

2. Запустить TCP клиент, сервер, передать данные, затем прервать соединение на стороне сервера.

Запускаю TCP сервер

Запускаю TCP клиент, подключаюсь к серверу

Видим 3 пакета:

Первый запрос отправляет Клиент Серверу с флагом [SYN] синхронизации – запрос на соединение

Второй пакет – ответ Сервера Клиенту – подтверждение соединения [SYN, ACK]

Третий пакет – [ACK] ответ Клиента Серверу, о том, что пакет принят и соединение установилось

Затем Сервер отправляет сообщения, и Клиент их получает

Сервер отправляет пакет Клиенту с флагами PSH – отправка данных и ACK – подтверждение. Клиент принимает и отправляет на Сервер ответ – ACK – подтверждает получение.

Затем прерываю соединение с Сервера:

Сервер отправляет пакет Клиенту с флагами FIN – разрыв соединения и ACK – подтверждение. Клиент принимает и отправляет на Сервер ответ – ACK – подтверждает разрыв.

3. Запустить TCP клиент, сервер, передать данные, затем прервать соединение (Ctrl + C) на стороне клиента.

Сначала запускаю Сервер, затем подключаюсь к нему с Клиента и делаю обмен данными.

Теперь Клиент прерывает соединение с Сервером

В данном случае отправляется 3 пакета

Сначала Клиент посылает сообщение о разрыве соединения FIN, ACK

Сервер отправляет пакет Клиенту с флагами FIN – разрыв соединения и ACK – подтверждение.

Клиент принимает и отправляет на Сервер ответ – ACK – подтверждает разрыв.